------------------------------------------------------------------

Дата в Минюсте

Номер в Минюсте

Название документа

"ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ"

(утв. Роскомземом 08.04.1996)

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

По   заключению   Минюста  РФ  данный  документ  в государственной

регистрации  не  нуждается.  -  Письмо  Минюста  РФ  от 28.06.1996

N 07-02-516-96 ("Экономика и жизнь", N 29, 1996).

Обратные ссылки

Текст документа

Утверждена

Комитетом Российской Федерации

по земельным ресурсам

и землеустройству

8 апреля 1996 года

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ

В Инструкции определены:  основное  содержание,  требования  к

точности,  порядок  выполнения,  контроля,  приемки  и  оформления

результатов работ по межеванию земель.

Предназначена для   граждан  и  юридических  лиц,  выполняющих

работы   по   межеванию   земель   независимо   от   ведомственной

принадлежности и форм собственности.

Разработана авторским коллективом:  Н.В.  Комов,  В.В. Алакоз,

П.Ф.  Лойко,   У.Д.   Самратов,   Ю.К.   Неумывакин,  А.З.  Родин,

С.А.  Логинов,  Ю.Г.   Батраков,   В.В.   Бойков,   Г.С.   Елесин,

В.М. Филлипов, В.Л. Михеев.

Одобрена  Научно  -  техническим  советом  Роскомзема  18  мая

1994 г.

Утверждена Роскомземом 8 апреля 1996 г.

Прошла правовую экспертизу Минюста  России  28  июня  1996  г.

N 07-02-516-96.

1. Общие положения

1.1. Межевание  земель  представляет  собой  комплекс работ по

установлению,  восстановлению и закреплению  на  местности  границ

земельного участка, определению его местоположения и площади.

1.2. Установление и закрепление границ на местности  выполняют

при  получении  гражданами  и  юридическими лицами новых земельных

участков,  при купле - продаже,  мене,  дарении  всего  или  части

земельного участка,  а также по просьбе граждан и юридических лиц,

если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были

выданы без установления и закрепления границ на местности.

1.3. Восстановление границ земельного  участка  выполняют  при

наличии  межевых споров,  а также по просьбе граждан и юридических

лиц в случае полной или  частичной  утраты  на  местности  межевых

знаков  и  других  признаков  границ  принадлежащих  им  земельных

участков.

1.4. Межевание    земель  выполняют  проектно - изыскательские

организации Роскомзема,  а  также  граждане  и  юридические  лица,

получившие  в  установленном  порядке лицензии на право выполнения

этих работ.

2. Содержание межевания земель

Межевание земель включает:

- подготовительные     работы     по    сбору    и    изучению

правоустанавливающих,  геодезических,  картографических  и  других

исходных документов;

- полевое   обследование   и    оценку    состояния    пунктов

государственной  геодезической  сети  (ГГС) и опорной межевой сети

(ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ);

- полевое   обследование  границ  размежевываемого  земельного

участка с оценкой состояния межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление  собственников,   владельцев   и   пользователей

размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ;

- согласование и закрепление  на  местности  межевыми  знаками

границ   земельного   участка   с  собственниками,  владельцами  и

пользователями размежевываемых земельных участков;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение  за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль    и    приемку    результатов   межевания   земель

производителем работ;

- государственный  контроль  за  установлением  и сохранностью

межевых знаков;

- формирование межевого дела;

- сдачу материалов в архив.

3. Геодезическая основа.

Требования к точности межевания земель

3.1. Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так

и в местных и условных системах координат.  При этом  должна  быть

обеспечена  надежная  связь  местных и условных систем координат с

общегосударственной системой.

3.2. Геодезической основой межевания земель служат:

- пункты ГГС (триангуляция и полигонометрия);

- пункты ОМС (опорные межевые знаки - ОМЗ).

3.3. Пункты ОМС (ОМЗ) служат в качестве исходных для:

- закрепления  на  местности  выбранной  местной  или условной

системы координат и последующей ее привязки к  общегосударственной

системе координат;

- оперативного восстановления утраченных межевых знаков;

- решения  других задач государственного земельного кадастра и

землеустройства.

3.4. Средние  квадратические  погрешности  взаимного положения

пунктов ОМС (ОМЗ) и положения межевых знаков не  должны  превышать

величин, приведенных в таблице.

Предельная погрешность положения  точки  не  должна  превышать

удвоенной    средней    квадратической   погрешности.   Количество

погрешностей,  превышающих предельные,  должно быть не более 5% от

общего числа контрольных измерений.

3.5. Расположение и плотность  (густота)  пунктов  ОМС  должны

обеспечивать   быстрое  и  надежное  восстановление  на  местности

положения всех межевых знаков.

3.6. В  городах  и  поселках  комитеты по земельным ресурсам и

землеустройству  могут  устанавливать  более  высокую  точность  и

плотность   опорной   межевой   сети   и   межевых   знаков,   что

обосновывается в технических проектах на производство работ.

Таблица

Точностные и другие характеристики межевания земель

--------------------------T-------T--------T------------T--------¬

¦     Градации земель     ¦Средняя¦Средняя ¦ Плотность  ¦Рекомен-¦

¦                         ¦квадра-¦квадра- ¦ (густота)  ¦дуемые  ¦

¦                         ¦тичес- ¦тическая¦  пунктов   ¦масштабы¦

¦                         ¦кая по-¦погреш- ¦ ГГС и ОМС  ¦базовых ¦

¦                         ¦греш-  ¦ность   ¦   (ОМЗ)    ¦кадаст- ¦

¦                         ¦ность  ¦положе- ¦            ¦ровых   ¦

¦                         ¦взаим- ¦ния     ¦            ¦карт и  ¦

¦                         ¦ного   ¦межевых ¦            ¦планов  ¦

¦                         ¦положе-¦знаков  ¦            ¦        ¦

¦                         ¦ния    ¦относи- ¦            ¦        ¦

¦                         ¦пунктов¦тельно  ¦            ¦        ¦

¦                         ¦ОМС    ¦пунктов ¦            ¦        ¦

¦                         ¦(ОМЗ)  ¦ГГС, ОМС¦            ¦        ¦

¦                         ¦не бо- ¦(ОМЗ)   ¦            ¦        ¦

¦                         ¦лее    ¦не более¦            ¦        ¦

¦                         ¦(мм)   ¦(мм)    ¦            ¦        ¦

+-------------------------+-------+--------+------------+--------+

¦           1             ¦   2   ¦   3    ¦     4      ¦   5    ¦

+-------------------------+-------+--------+------------+--------+

¦1. Земли    городов     и¦  0,05 ¦  0,1   ¦Не менее 4  ¦ 1:1000 ¦

¦поселков                 ¦       ¦        ¦на 1 кв. км ¦ 1:2000 ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦2. Земли         сельских¦ то же ¦ то же  ¦Не менее 4  ¦ 1:2000 ¦

¦населенных пунктов; земли¦       ¦        ¦на населен- ¦ 1:5000 ¦

¦пригородной зоны:  в т.ч.¦       ¦        ¦ный пункт,  ¦        ¦

¦земли,    предоставленные¦       ¦        ¦дачный посе-¦        ¦

¦для ведения       личного¦       ¦        ¦лок, садо-  ¦        ¦

¦подсобного и      дачного¦       ¦        ¦водческое   ¦        ¦

¦хозяйства, садоводства  и¦       ¦        ¦товарищество¦        ¦

¦индивидуального жилищного¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦строительства  и   другие¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦земли                    ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦3. Земли                 ¦ то же ¦ то же  ¦Узловые точ-¦ 1:10000¦

¦сельскохозяйственного    ¦       ¦        ¦ки 3 и более¦ 1:25000¦

¦назначения; земли   особо¦       ¦        ¦землевладе- ¦        ¦

¦охраняемых территорий   и¦       ¦        ¦ний и земле-¦        ¦

¦другие земли             ¦       ¦        ¦пользований ¦        ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦4. Земли  лесного  фонда,¦ то же ¦ то же  ¦   то же    ¦ 1:25000¦

¦земли водного      фонда,¦       ¦        ¦            ¦ 1:50000¦

¦земли запаса   и   другие¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦земли                    ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

L-------------------------+-------+--------+------------+---------

Примечания. 1. Средние квадратические погрешности в графах 2 и

3 рассматриваются применительно к  масштабам  базовых  кадастровых

карт и планов (графа 5).

2. Базовые кадастровые карты являются исходными  для  создания

кадастровых  карт  и  планов  земельного участка,  села,  поселка,

сельского  административного  округа,  административного   района,

города, республики, края, области.

4. Требования к закреплению на местности границ

земельного участка

4.1. В  зависимости  от  назначения  и  типа  закрепления   на

местности различают:

- пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5

лет) сохранность;

- межевые знаки,  закрепляемые на поворотных точках  границ  с

использованием недорогих материалов;

- границы  по  "живым  урочищам"  (рекам,  ручьям,  водотокам,

водоразделам и т.д.);

- границы,  совпадающие с  линейными  сооружениями  (заборами,

фасадами зданий, элементами дорожной сети и т.д.);

- пропаханные линии суходольных границ.

4.2. Пункты  ОМС размещают равномерно на территории населенных

пунктов,   дачных   поселков,   участков   садовых    товариществ,

сельскохозяйственных,  лесохозяйственных  и  других  предприятий с

плотностью,  указанной в таблице.  Пункты ОМС могут не совпадать с

межевыми  знаками границ земельного участка.  Их следует размещать

на местности с учетом:

- доступности для геодезических определений при восстановлении

положения утраченных межевых знаков;

- защищенности   от   разрушений  в  результате  хозяйственной

деятельности и природных явлений.

Пункты ОМС   следует   по  возможности  размещать  на  землях,

находящихся в государственной или муниципальной собственности.

4.3. Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы

земельного участка, кроме границ, проходящих по "живым урочищам" и

линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка.

4.4. На   пунктах   ОМС   в   качестве   знаков    применяются

(приложение 1):

- бетонный  пилон  размером  12 x 12 x 90 см,  в верхний конец

которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего

скрепления   с  грунтом  вцементируются  два  металлических  штыря

(якорь);

- бетонный  монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с

нижним основанием 15 x 15 см, верхним 10 x 10 см и высотой 90 см с

заделанным в него кованым гвоздем;

- железная труба диаметром 35 -  60  мм,  отрезки  рельса  или

уголкового  железа 50 x 50 x 5 мм,  35 x 35 x 4 мм длиной 100 см с

бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с  нижним

основанием  20  x 20 см,  верхним - 15 x 15 см и высотой 20 см.  К

верхней части трубы (рельса,  уголка) приваривается  металлическая

пластинка для надписи, внизу - металлические стержни (крестовина);

- деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с

крестовиной,  установленной  на  бетонный монолит в виде усеченной

четырехгранной пирамиды с нижним  основанием  20 x 20 см,  верхним

15 x 15  см  и  высотой 20 см.  На верхней грани монолита делается

крестообразная насечка  или  заделывается  гвоздь.  Верхнюю  часть

столба  затесывают  на  конус,  ниже  затеса  делается  вырез  для

надписи;

- пень  свежесрубленного  хвойного  дерева диаметром в верхней

части не менее 25 см,  обработанный в виде столба  с  вырезом  для

надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем;

- марка,  штырь,  болт,  закрепленные  цементным  раствором  в

основания различных сооружений,  в т.ч.  в бордюры,  столбы, трубы

или в скалы.

Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см.

4.5. Пункты ОМС окапывают в виде круглых  канав  с  внутренним

диаметром  2,0 м,  глубиной 0,3 м,  шириной в нижней части 0,2 м и

верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,1 м.

4.6. В  качестве  межевых  знаков  используют деревянные колья

высотой 75 - 80 см,  диаметром 5 - 7 см,  железные штыри и  трубы,

забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м.

Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются  круглой

канавой  с внутренним диаметром 0,8 м,  глубиной 0,2 м и шириной в

нижней части 0,2 м.

4.7. Границы земельных участков, проходящие по живых урочищам,

закрепляются межевыми знаками  только  на  стыках  с  суходольными

границами.

4.8. При установке межевой  знак  ориентируют  таким  образом,

чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему

межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки.

4.9. На пунктах ОМС (рис.  1,  2,  3,  4,  5,  6 приложения 1)

делается надпись: Роскомзем ОМЗ N ________.

4.10. Пункты  ОМС после закладки сдаются по акту на наблюдение

за сохранностью:

- городской,  поселковой или сельской администрации,  если они

построены   на   землях,   находящихся   в   государственной   или

муниципальной собственности;

- собственнику,  владельцу,  пользователю земельного  участка,

если они находятся на его земельном участке.

Если пункт ОМС совмещен с межевым знаком,  то  он  сдается  на

наблюдение   за  сохранностью  всем  собственникам,  владельцам  и

пользователям размежевываемых земельных участков.

5. Подготовительные работы

В процессе  подготовительных   работ   осуществляют   сбор   и

анализируют следующие исходные материалы:

- проект землеустройства, материалы инвентаризации земель;

- постановление районной,  городской (поселковой) или сельской

администрации о предоставлении гражданину  или  юридическому  лицу

земельного участка;

- договоры купли - продажи  и  сведения  о  других  сделках  с

земельным участком;

- выписки из книги регистрации земельного участка;

- сведения  о  наличии  межевых  споров  по данному земельному

участку;

- чертеж  границ  или  кадастровые  карты  (планы) с границами

земельного участка;

- топографические карты и планы;

- фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу;

- схемы и списки координат пунктов ГГС;

- схемы и списки координат пунктов ОМС;

- списки  координат  межевых  знаков,  затрагиваемых  проектом

землеустройства,  а также проектные координаты  вновь  образуемого

или трансформируемого земельного участка;

- сведения об особом режиме использования земель.

6. Полевое обследование пунктов геодезической

опоры и межевых знаков

6.1. Полевое   обследование   производят   с   целью  проверки

сохранности пунктов геодезической опоры,  выбора наиболее выгодной

технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети.

6.2. Результаты обследования отражаются на схемах ГГС, ОМС или

ранее изготовленном чертеже границ земельного участка.

6.3. В результате полевого обследования  выясняют  возможности

применения тех или иных методов и приборов для закрепления пунктов

ОМС, межевых знаков и определения их координат.

Составляется акт   проверки   состояния   ранее  установленных

граничных знаков земельного участка.

7. Составление технического проекта

7.1. Межевание земель выполняют в соответствии  с  техническим

проектом,  в  котором  обосновывают содержание,  объемы,  трудовые

затраты,   необходимые   материалы,   сметную   стоимость,   сроки

выполнения   и  технику  безопасности  работ.  Технический  проект

межевания земель составляют на  каждый  населенный  пункт,  дачный

поселок,      садоводческое      товарищество,      на     крупные

сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия и т.д.

7.2. Межевание   земельного   участка,   предоставленного  для

ведения личного подсобного  и  дачного  хозяйства,  садоводства  и

индивидуального   строительства,   выполняют   в   соответствии  с

техническим заданием, выданным на основе технического проекта.

7.3. Технический  проект  межевания земель утверждает районный

(городской) комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

7.4. Технический  проект включает:

- текстовую часть;

- графические материалы;

- смету затрат и расчеты необходимых материалов.

7.5. В текстовой части технического проекта отражают:

- основание и цель выполнения работ;

- сведения о геодезической основе;

- сведения о ранее выполненных межевых работах;

- технологию  геодезических  работ  и  закрепления  новых  или

восстановления утраченных границ;

- организацию и сроки межевания земельного участка;

- рекомендации по технике безопасности и охране труда;

- перечень материалов, подлежащих сдаче в комитет по земельным

ресурсам и землеустройству.

7.6. К  техническому  проекту прикладывают разбивочный чертеж,

составленный в удобном для работы масштабе,  на котором отображают

существующие и проектируемые:

- пункты ГГС и ОМС (ОМЗ);

- межевые знаки;

- угловые и линейные данные для геодезических измерений;

- названия и номера размежевываемого и смежных с ним земельных

участков.

На разбивочном  чертеже  проектируемые  пункты  ОМС  и межевые

знаки и их названия показываются красным цветом.

7.7. Разбивочный  чертеж  может  составляться  на  копии ранее

изготовленного чертежа границ земельного участка  или  кадастровой

карты (плана), приведенной к удобному для работы масштабу.

8. Уведомление собственников, владельцев и пользователей

о межевании земель

8.1. Собственники, владельцы и пользователи размежевываемого и

смежных  с ним земельных участков заблаговременно,  не позднее чем

за 2 дня до начала работ,  извещаются о времени проведения межевых

работ.

8.2. Извещения  (Приложение  3.3)   вручаются   под   расписку

(Приложение   3.4)  с  указанием  времени  вручения.  Извещения  и

расписки составляются в 2 экземплярах,  один экземпляр из  которых

подшивается в межевое дело.

9. Установление и согласование границ земельного

участка на местности

9.1. Установление  границ  земельного  участка  производят  на

местности   в   присутствии   представителя   районной,  городской

(поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев

или  пользователей  размежевываемого  и  смежных  с  ним земельных

участков или их представителей,  полномочия которых удостоверяются

доверенностями, выданными в установленном порядке.

9.2. После завершения процедуры  установления  и  согласования

границ  земельного  участка  на местности производится закрепление

его границ межевыми знаками установленного образца.

Результаты установления   и  согласования  границ  оформляются

актом,   который   подписывается   собственниками,    владельцами,

пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков

(или их  представителями),  городской  (поселковой)  или  сельской

администрацией  и  инженером  -  землеустроителем - производителем

работ.  Акт  утверждается  комитетом  по  земельным   ресурсам   и

землеустройству района (города) (Приложение 3.5).

10. Определение координат межевых знаков

10.1. После  закрепления  на  местности  пунктов  ОМС  (ОМЗ) и

межевых знаков определение  их  планового  положения  выполняют  в

соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции.

10.2. Для определения координат пунктов ОМС  (ОМЗ)  и  межевых

знаков используют:

- спутниковые геодезические определения;

- триангуляцию,    полигонометрию,    трилатерацию,    прямые,

обратные, комбинированные засечки, лучевые системы;

- фотограмметрические методы.

В обоснованных   случаях   могут   использоваться   и   методы

картометрии.

10.3. Для производства измерений применяют:

- спутниковые геодезические приемники;

- электронные тахеометры;

- светодальномеры;

- теодолиты;

- фотограмметрические приборы;

- дигитайзеры, другие приборы и инструменты.

10.4. Конкретные  рекомендации  по использованию перечисленных

методов и приборов для межевания земель излагают в соответствующих

руководящих технических материалах (РТМ) и техническом проекте.

10.5. По  результатам  геодезических,  фотограмметрических   и

картометрических  измерений  вычисляют  координаты  пунктов  ОМС и

межевых знаков.

11. Определение площади земельного участка

11.1. Площадь  земельного   участка   вычисляют   в   основном

аналитическими методами по координатам межевых знаков,  полученным

геодезическими  и  фотограмметрическими  методами  при  выполнении

требований раздела 3 Инструкции.

11.2. Вычисленную площадь земельного участка Рвыч сравнивают с

площадью,   указанной   в  правоустанавливающем   документе   Рдок

(постановлении     администрации,     свидетельстве    на    право

собственности,   договоре   купли  - продажи  и т.д.),   для  чего

вычисляют разность

дельта Р = Рвыч - Рдок,

которую сравнивают  с  допустимой   погрешностью   определения

площади дельта Рдоп, вычисляемой по формуле:

дельта Рдоп = 2 x mp,

где   mp   - средняя  квадратическая  погрешность  определения

площади земельного участка, вычисленная по формулам, приведенным в

Приложении 2.

При  дельта  Р < дельта Рдоп за окончательное значение площади

принимается площадь, указанная в правоустанавливающем документе.

При   дельта   Р >  дельта  Рдоп  материалы  межевания  земель

направляют  для внесения изменений в правоустанавливающий документ

(постановление     администрации,     свидетельство    на    право

собственности, договор купли - продажи и т.д.).

12. Составление чертежа границ земельного участка

12.1. Чертеж  границ земельного участка составляют в масштабе,

равном или крупнее масштаба  базовой  кадастровой  карты  (плана),

рекомендованном в таблице.

12.2. Оригинал чертежа границ земельного участка составляют на

плотной чертежной бумаге, лавсане или фотоплане.

12.3. Чертеж границ земельного участка составляют по  образцу,

приведенному в Приложении 3.

12.4. Чертеж   границ    земельного    участка    составляется

инженером  -  землеустроителем,   выполнившим  межевые  работы,  и

утверждается председателем (заместителем председателя) комитета по

земельным ресурсам и землеустройству района (города).

13. Контроль и приемка материалов межевания земель

производителем работ

13.1. В процессе и по завершению межевания земельных  участков

производитель   работ  осуществляет  текущий  контроль  и  приемку

законченной продукции.

13.2.  При выполнении работ физическим лицом, имеющим лицензию

на   выполнение   межевых   работ,   текущий   контроль  и приемку

законченной продукции осуществляет комитет по земельным ресурсам и

землеустройству  или  уполномоченная  им проектно - изыскательская

организация по землеустройству.

13.3. Текущий контроль и приемку результатов межевания  земель

производитель работ выполняет с целью установления их соответствия

требованиям настоящей Инструкции.

Результаты контроля  и  приемки оформляют актами установленной

формы.

13.4. В   целях   контроля   производитель   работ   выполняет

дополнительные контрольные измерения, осматривает в натуре межевые

знаки  и  устанавливает  соответствие  их  оформления  требованиям

настоящей  Инструкции.   Количество   дополнительных   контрольных

измерений обосновывается в техническом проекте.

13.5. При приемке завершенных работ проверяющий устанавливает:

- наличие  списков координат пунктов ГГС,  ОМС (ОМЗ) и межевых

знаков;

- систему  координат и схему привязки межевых знаков к опорным

геодезическим пунктам;

- правильность ведения журналов геодезических измерений;

- правильность установления и  закрепления  границ  земельного

участка;

- допустимость  погрешностей   геодезических   определений   и

вычисления площади земельного участка;

- соответствие вычисленной площади земельного участка площади,

указанной   в  документе,  удостоверяющем  права  собственника  на

земельный участок;

- правильность оформления чертежа границ земельного участка;

- правильность оформления межевого дела и т.д.

14. Государственный контроль за установлением

и сохранностью межевых знаков

14.1. Комитеты   по   земельным   ресурсам  и  землеустройству

осуществляют   государственный   контроль   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

14.2. Комитет  по   земельным   ресурсам   и   землеустройству

утверждает следующие документы:

- технический проект  или  техническое  задание  на  межевание

земельного участка;

- акт  установления  и согласования  границ земельного участка

на местности;

- чертеж границ земельного участка;

- акт    государственного    контроля   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

15. Обжалование результатов межевания

Результаты межевания    земель,     утвержденные     районными

(городскими)  комитетами  по земельным ресурсам и землеустройству,

могут быть обжалованы в установленном порядке.

16. Формирование межевого дела

16.1. По  завершении   межевых   работ   производитель   работ

формирует   и   сдает   в   комитет   по   земельным   ресурсам  и

землеустройству межевое дело, в которое включаются:

1) Пояснительная записка.

2) Копия или выписка из решений государственных, муниципальных

и местных организаций о предоставлении земельного участка.

3) Копия или  выписки  из  документов,  на  основании  которых

установлен особый режим использования земель.

4) Копия договора о купле -  продаже,  дарственной,  завещания

или другого документа (если такие действия осуществлялись).

5) Справки о вкрапленных земельных участках.

6) Списки координат пунктов ОМС.

7) Списки координат межевых знаков.

8) Акт   проверки   состояния   ранее   установленных   границ

земельного участка.

9) Технический   проект   (задание)  с  рабочим  (разбивочным)

чертежом.

10) Извещения    о    вызове   собственников,   владельцев   и

пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных  участков

для участия в действиях по межеванию земель.

11) Доверенности   лицам,    уполномоченным    собственниками,

владельцами,  пользователями  земельных  участков,  на  участие  в

установлении,  согласовании  и  закреплении  на  местности  границ

размежевываемого земельного участка.

12) Акт установления и согласования границ земельного участка.

13) Акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью.

14) Акт   контроля   и  приемки  материалов  межевания  земель

производителем работ.

15) Чертеж границ земельного участка.

16) Ведомость вычисления площади земельного участка.

17) Акт   государственного   контроля   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

16.2. Межевое  дело  регистрируется  и  постоянно  хранится  в

межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОПОРНЫХ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

(ОМЗ)

Рис. 1. Бетонный пилон - не приводится

Рис. 2. Бетонный монолит - не приводится

Рис. 3. Железная труба - не приводится

Рис. 4. Деревянный столб - не приводится

Рис. 5. Штырь в пне - не приводится

Рис. 6. Марка (штырь, болт) - не приводится

Приложение 2

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Среднюю  квадратическую  погрешность  mp  определения  площади

земельного участка вычисляют по формуле

_______

/     2

__     / 1 + K

mp = mt x \/ P x \/ --------,                     (1)

2K

где   P  -  площадь   земельного   участка,   K  - коэффициент

вытянутости,  mt  - средняя  квадратическая  погрешность положения

межевого знака.

При K = 4 (отношение длины к ширине участка равно четырем)

___

mp = 1,46 x mt \/ P .                     (2)

При K = 1 (участок квадратной формы)

___

mp = mt \/ P .                        (2а)

В обоснованных   техническими   проектами   случаях   точность

определения  площади  может  быть  установлена на основе сравнения

результатов двукратных независимых геодезических измерений.

В случае, если на границах землепользования определены опорные

межевые знаки,  среднюю квадратическую погрешность  общей  площади

можно определить по частям.

Сначала вычисляют средние квадратические погрешности  площадей

участков, ограниченных   звеньями   границ   и   их    замыкающими

(рис. 7)

________

mt      / n    2

mp = -------- \/ SUM Di  ,                  (3)

__    i=1

2 x \/ 2

где  mt  - средняя  квадратическая погрешность положения точки

поворота (межевого знака);  Di - диагональ, соединяющая точки (i -

1)  и (i  + 1);  n  - число  межевых  знаков  звена между опорными

межевыми знаками.

Затем вычисляют  среднюю  квадратическую  погрешность  площади

каркасного полигона,  вершинами которого являются опорные  межевые

знаки:

_________

mto      / no    2

mpo = -------- \/ SUM Doj  ,                 (4)

__    j=1

2 x \/ 2

где   mto   -  средняя  квадратическая  погрешность  положения

опорного  межевого знака;  Doj - диагональ,  соединяющая (j - 1) и

(j +  1)  опорные  межевые  знаки;  no  - число  вершин каркасного

полигона.

Общая средняя     квадратическая      погрешность      площади

землепользования будет равна

_______________

/   2    N    2

mpобщ = \/ mpo  + SUM mp  ,                   (5)

j=1

где N - число звеньев.

Рис. 7 - не приводится

Приложение 3

ФОРМЫ МЕЖЕВОГО ДЕЛА

Приложение 3.1

В комитет по земельным ресурсам и землеустройству

_________________________________ района (города)

От __________________________________

(Фамилия, имя, отчество гражданина

или наименование юридического лица)

_____________________________________

(паспортные данные гражданина или

_____________________________________

реквизиты юридического лица)

Адрес _______________________________

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выполнить межевание земельного участка _________________

(находящегося

__________________________________________________________________

в собственности, владении, пользовании)

Правоустанавливающий документ ________________________________

(госакт, свидетельство, договор

и др.)

__________________________________________________________________

(номер, дата выдачи, кем выдан)

Кадастровый номер земельного участка: ________________________

Согласен оплатить расходы по выполнению  межевания  земельного

участка <*>.

__________________________

(подпись заявителя, дата)

"__" _______________ 199  г.

--------------------------------

<*> Заявитель  оплачивает  расходы  по  межеванию  земель,  за

исключением работ по  установлению,  закреплению  и  геодезической

привязке опорных межевых знаков.

Приложение 3.2

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" _______________ 199  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

1. Земельный участок N _______________________________________

__________________________________________________________________

2. Местоположение земельного участка _________________________

__________________________________________________________________

3. Наименование и адрес собственника,  владельца, пользователя

земельного участка _______________________________________________

__________________________________________________________________

4. Наименование и адрес исполнителя __________________________

__________________________________________________________________

5. Технический проект на производство межевых работ  утвержден

__________________________________________________________________

6. Предварительная сметная стоимость работ составляет ________

__________________________________________________________________

7. Сведения о наличии  материалов ранее  выполненных изысканий

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению ________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Требования к точности работ _______________________________

10. Система координат ________________________________________

11. Особые  и дополнительные требования к производству работ и

отчетным материалам ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Сроки и порядок представления отчетных материалов ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Приложения: ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Производитель работ:

____________________  ______________     _____________________

(должность)        (подпись)         (фамилия и инициалы)

"__" ____________ 199  г.

Приложение 3.3

ИЗВЕЩЕНИЕ

______________________________________________________________

Кому (фамилия и инициалы собственника, владельца, пользователя

земельного участка или руководителя юридического лица)

Прошу Вас прибыть лично или направить Вашего  представителя  к

______ часам "__" ______________ 199  г. по адресу:

__________________________________________________________________

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре   границ

земельного участка _______________________________________________

(название, фамилия и инициалы собственника,

__________________________________________________________________

владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

_____________________ района _____________________________________

(название)                (название республики в составе РФ,

__________________________________________________________________

края, области, автономного образования)

Ваша явка   или   Вашего   представителя   с    доверенностью,

подтверждающей  его полномочия участвовать в установлении границ и

подписывать соответствующие документы, необходима.

Инженер - землеустроитель:

____________________  ______________     _____________________

(название проектной   (подпись)          (фамилия, инициалы)

организации)

"__" _____________ 199  г.

Приложение 3.4

РАСПИСКА

Извещение ____________________________________________________

(указать, кому)

о вызове представителя к ______ часам "__" _______________ 199  г.

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре   границ

земельного участка _______________________________________________

(название, фамилия и инициалы собственника,

__________________________________________________________________

владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

_____________________ района _____________________________________

(название)                (название республики в составе РФ,

__________________________________________________________________

края, области, автономного образования)

получил "__" _______________ 199  г.

____________________  ______________     _____________________

(должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

Извещение вручил "__" _____________ 199  г.

____________________  ______________     _____________________

(должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

Приложение 3.5

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" _______________ 199  г.

АКТ

УСТАНОВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

__________________________________________________________________

(кадастровый номер, фамилия и инициалы собственника, владельца,

__________________________________________________________________

пользователя земельного участка или руководителя

юридического лица)

"__" _______________ 199  г.

Инженер - землеустроитель ____________________________________

(наименование организации,

фамилия, инициалы)

на основании _____________________________________________________

__________________________________________________________________

произвел в натуре отвод земельного участка _______________________

______________________________ на площади ________________________

Межевание выполнено  при  участии  собственников,  владельцев,

пользователей земельных участков или их представителей:

-----------------------------------------------T-----------------¬

¦     Наименование или кадастровый номер       ¦Фамилия, инициалы¦

¦            земельного участка                ¦                 ¦

+----------------------------------------------+-----------------+

¦                                              ¦                 ¦

¦                                              ¦                 ¦

¦                                              ¦                 ¦

L----------------------------------------------+------------------

Границы отведенного   участка  закреплены  в  натуре  межевыми

знаками  установленного  образца,  заинтересованным   сторонам   о

сохранности знаков объявлено. Опорные межевые знаки (ОМЗ) сданы на

наблюдение за сохранностью (акты прилагаются).

Представителями заинтересованных   собственников,  владельцев,

пользователей при отводе  земельного  участка  заявлено  (существо

возникшего спора по границам):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Инженер - землеустроитель ____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

Представители землепользователей:

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

Приложение 3.6

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ

земельного участка N _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отвод произведен "__" _________________ 199  г.  на  основании

постановления администрации __________________ района ____________

Общая площадь участка _________________

Геоданные:

---------T------------T------¬

¦Название¦ Румбы или  ¦Длина ¦

¦и номера¦дирекционные¦линии,¦

¦пунктов ¦    углы    ¦  м   ¦

+--------+------------+------+

¦        ¦            ¦      ¦

+--------+            ¦      ¦

¦        +------------+------+

+--------+            ¦      ¦

¦        +------------+------+

+--------+            ¦      ¦

¦        +------------+------+

+--------+            ¦      ¦

¦        +------------+------+

¦        ¦            ¦      ¦

L--------+------------+-------

Масштаб 1:_____________________

Описание границ смежных землепользований _________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

"Утверждаю"                          Отвод в натуре произвел:

Председатель Комитета                    _________________________

по земельным ресурсам                    "__" ____________ 199  г.

и землеустройству

_________________ района

_________________ области                План составил:

_________________________                _________________________

"__" ____________ 199  г.                "__" ____________ 199  г.

М.П.

Приложение 3.7

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" ________________ 199 г.

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ

И СОХРАННОСТЬЮ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

Установление границ осуществлено _____________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

из состава земель ________________________________________________

(землепользования)

_________________________ района ________________________ области.

В результате государственного контроля установлено:

1. Технический  проект  (задание)  на   выполнение   межевания

утвержден ________________________________________________________

(кем, когда)

2. Акт установления и согласования границ земельного участка

__________________________________________________________________

оформлен  в соответствии с установленными требованиями и утвержден

_____________________________ "__" ____________ 199  г.

(кем)

Опорные межевые   знаки   (ОМЗ)   сданы   на   наблюдение   за

сохранностью.

3. Чертеж границ земельного участка __________________________

соответствует принятым требованиям и утвержден ___________________

(кем, когда)

4. Межевое  дело  оформлено,  сброшюровано  и подготовлено для

передачи на постоянное хранение в архив.

Дело принял: представитель ___________________ рай(гор)комзема

____________________  ______________     _____________________

(должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)

Дело сдал: производитель работ

____________________  ______________     _____________________

(должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)

------------------------------------------------------------------